// =====================================

// OBSTACLE AVOIDANCE ROVER

// Arduino UNO + L298N

// 2 DC Motors + 3 HC-SR04

// =====================================

// =====================================

// ULTRASONIC SENSOR PINS

// =====================================

// Front sensor

#define FRONT_TRIG 5

#define FRONT_ECHO 4

// Left sensor

#define LEFT_TRIG 12

#define LEFT_ECHO 13

// Right sensor

#define RIGHT_TRIG 2

#define RIGHT_ECHO 3

// =====================================

// L298N MOTOR DRIVER PINS

// =====================================

#define ENA 10

#define IN1 6

#define IN2 7

#define IN3 8

#define IN4 9

#define ENB 11

// =====================================

// SETTINGS

// =====================================

// Normal motor speed

int motorSpeed = 90;

// Turning speed

int turnSpeed = 60;

// Front obstacle threshold

int frontThreshold = 23;

// Minimum side distance considered safe

int sideThreshold = 15;

// =====================================

// SETUP

// =====================================

void setup()

{

// Ultrasonic sensors

pinMode(FRONT_TRIG, OUTPUT);

pinMode(FRONT_ECHO, INPUT);

pinMode(LEFT_TRIG, OUTPUT);

pinMode(LEFT_ECHO, INPUT);

pinMode(RIGHT_TRIG, OUTPUT);

pinMode(RIGHT_ECHO, INPUT);

// L298N

pinMode(ENA, OUTPUT);

pinMode(IN1, OUTPUT);

pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT);

pinMode(IN4, OUTPUT);

pinMode(ENB, OUTPUT);

// Serial Monitor

Serial.begin(9600);

// Stop motors initially

stopMotors();

delay(1000);

}

// =====================================

// MAIN LOOP

// =====================================

void loop()

{

// -------------------------------------

// CONTINUOUSLY CHECK FRONT

// -------------------------------------

int frontDistance = getDistance(FRONT_TRIG, FRONT_ECHO);

Serial.print("Front: ");

Serial.print(frontDistance);

Serial.println(" cm");

// =====================================

// FRONT IS CLEAR

// =====================================

if (frontDistance > frontThreshold)

{

moveForward();

}

// =====================================

// OBSTACLE IN FRONT

// =====================================

else

{

stopMotors();

delay(80);

// -------------------------------------

// CHECK LEFT AND RIGHT

// -------------------------------------

int leftDistance = getDistance(LEFT_TRIG, LEFT_ECHO);

delay(20);

int rightDistance = getDistance(RIGHT_TRIG, RIGHT_ECHO);

Serial.print("LEFT: ");

Serial.print(leftDistance);

Serial.print(" cm | RIGHT: ");

Serial.print(rightDistance);

Serial.println(" cm");

// =====================================

// BOTH SIDES ARE BLOCKED

// =====================================

if (leftDistance < sideThreshold &&

rightDistance < sideThreshold)

{

Serial.println("CORNER / STUCK");

// Move backward ONLY ONCE

moveBackward();

delay(300);

stopMotors();

delay(100);

// Recheck left and right

leftDistance = getDistance(LEFT_TRIG, LEFT_ECHO);

delay(20);

rightDistance = getDistance(RIGHT_TRIG, RIGHT_ECHO);

// Choose the side with more space

if (leftDistance >= rightDistance)

{

Serial.println("ESCAPE LEFT");

turnLeftUntilClear();

}

else

{

Serial.println("ESCAPE RIGHT");

turnRightUntilClear();

}

}

// =====================================

// MORE SPACE ON LEFT

// =====================================

else if (leftDistance > rightDistance)

{

Serial.println("MORE SPACE LEFT");

turnLeftUntilClear();

}

// =====================================

// MORE SPACE ON RIGHT

// =====================================

else

{

Serial.println("MORE SPACE RIGHT");

turnRightUntilClear();

}

// -------------------------------------

// After turning

// -------------------------------------

stopMotors();

delay(100);

}

}

// =====================================

// GET DISTANCE

// =====================================

int getDistance(int trigPin, int echoPin)

{

long duration;

int distance;

// Make sure trigger is LOW

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

// Send ultrasonic pulse

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

// Read echo

duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

// If no echo

if (duration == 0)

{

return 400;

}

// Calculate distance

distance = duration * 0.034 / 2;

return distance;

}

// =====================================

// MOVE FORWARD

// =====================================

void moveForward()

{

// LEFT MOTOR FORWARD

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

// RIGHT MOTOR FORWARD

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, motorSpeed);

analogWrite(ENB, motorSpeed);

}

// =====================================

// MOVE BACKWARD

// =====================================

void moveBackward()

{

// LEFT MOTOR BACKWARD

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

// RIGHT MOTOR BACKWARD

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

analogWrite(ENA, motorSpeed);

analogWrite(ENB, motorSpeed);

}

// =====================================

// TURN LEFT

// =====================================

void turnLeft()

{

// LEFT MOTOR BACKWARD

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

// RIGHT MOTOR FORWARD

digitalWrite(IN3, HIGH);

digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, turnSpeed);

analogWrite(ENB, turnSpeed);

}

// =====================================

// TURN RIGHT

// =====================================

void turnRight()

{

// LEFT MOTOR FORWARD

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, HIGH);

// RIGHT MOTOR BACKWARD

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, HIGH);

analogWrite(ENA, turnSpeed);

analogWrite(ENB, turnSpeed);

}

// =====================================

// TURN LEFT UNTIL FRONT IS CLEAR

// =====================================

void turnLeftUntilClear()

{

Serial.println("TURNING LEFT");

// Start turning

turnLeft();

// Minimum turn time

// Prevents tiny movements at corners

delay(250);

// Continuously check front

while (true)

{

int frontDistance = getDistance(FRONT_TRIG, FRONT_ECHO);

Serial.print("LEFT TURN | Front: ");

Serial.print(frontDistance);

Serial.println(" cm");

// Front is clear

if (frontDistance > frontThreshold)

{

break;

}

// Keep turning

turnLeft();

}

// -------------------------------------

// Extra turning time

// Helps clear the corner properly

// -------------------------------------

turnLeft();

delay(120);

stopMotors();

delay(100);

}

// =====================================

// TURN RIGHT UNTIL FRONT IS CLEAR

// =====================================

void turnRightUntilClear()

{

Serial.println("TURNING RIGHT");

// Start turning

turnRight();

// Minimum turn time

delay(250);

// Continuously check front

while (true)

{

int frontDistance = getDistance(FRONT_TRIG, FRONT_ECHO);

Serial.print("RIGHT TURN | Front: ");

Serial.print(frontDistance);

Serial.println(" cm");

// Front is clear

if (frontDistance > frontThreshold)

{

break;

}

// Keep turning

turnRight();

}

// -------------------------------------

// Extra turning time

// Helps clear the corner properly

// -------------------------------------

turnRight();

delay(120);

stopMotors();

delay(100);

}

// =====================================

// STOP MOTORS

// =====================================

void stopMotors()

{

digitalWrite(IN1, LOW);

digitalWrite(IN2, LOW);

digitalWrite(IN3, LOW);

digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, 0);

analogWrite(ENB, 0);

}